САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики-процессов управления

Программа бакалавриата

“Большие данные и распределенная цифровая платформа”

ОТЧЁТ

По лабораторной работе

По дисциплине “Алгоритмы и структуры данных”

На тему “ Приливная электростанция в узкой горловине залива ”

Вариант - 7

Студенты гр. 24Б15-пу

Лосев И. Д.

Осипов И. А.

Преподаватели

Дик А. Г.

Щеголева Н. Л.

Санкт-Петербург

2026 г.

Оглавление

1.	Цель работы	3

2.	Описание задачи	3

3.	Теоретическая часть	3

4.	Основные шаги программы	6

5.	Блок схема программы	7

6.	Описание программы	9

7.	Рекомендации пользователя	11

8.	Рекомендации программиста	12

9.	Контрольный пример	13

10.	Исследование	15

11.	Вывод	17

- Цель работы

Требуется оценить максимальную теоретическую мощность от потока воды для приливной электростанции (ПЭС), расположенной в проливе с заданными характеристиками и незаданным объемом залива; реальную мощность станции мощность станции при учете заданного КПД гидротурбин, характеристики которых не известны заранее. Данная   проблема актуальна, так как в условиях дефицита ископаемого топлива и задач по снижению углеродного следа, приливные электростанции обладают своими преимуществами: это один из наиболее стабильных и предсказуемых источников возобновляемой энергии, который также оказывает меньшее влияние на естественные природные процессы.

- Описание задачи

Рассматривается строительство приливной электростанции в заливе, соединенном с морем узким проливом.

Исходные данные:

- длина пролива: L = 500 м;

- ширина пролива: B = 200 м;

- средняя глубина: D = 15 м;

- высота прилива: H = 5 м;

- период прилива: T = 12 ч 25 мин = 44700 с;

- КПД турбин: η = 0.40.

Принято допущение из условия: уровень воды в заливе меняется равномерно, как поршень.

Требуется:

- Оценить теоретически доступную мощность потока.

- Рассчитать реальную мощность станции с учетом КПД.

- Описать последовательность выполнения работы и разработки программного решения.

- Теоретическая часть

  - Выбранная модель

Для узкого пролива с «поршневым» режимом оптимальным является аналитический метод Гарретта–Камминса (Garrett & Cummins, 2005–2008). Он даёт строгий верхний предел извлекаемой мощности и учитывает обратное влияние турбин на поток, в отличие от простой оценки по кинетической энергии (которая завышает мощность на 30–70 %).

  - Вывод формулы мощности

Пусть уровень моря (относительно среднего) меняется как ηsea(t)=H2sin⁡2πtT. Оптимальная стратегия — удерживать уровень бассейна на среднем значении и генерировать энергию при любом отклонении моря от него.

Элементарная работа при изменении уровня моря на dη: dW=ρgηdV=ρgηSdη, где S — площадь зеркала залива, ρ — плотность воды, g — ускорение свободного падения.

За одну половину цикла (например, отлив):
E1/2=ρgS0H/2η dη=ρgSH28.

За полный приливный цикл (прилив + отлив):  Ecycle=2E1/2=ρgSH24.
Средняя теоретическая мощность:  Ptheor=EcycleT=ρgSH24T.
Реальная мощность с учётом КПД:  Preal​=ηPtheor​=4TηρgSH2​​.

  - Замечание о площади зеркала S

В условии задачи размеры самого залива не указаны — даны только параметры пролива (горловины). Однако в формулу Гарретта–Камминса входит именно площадь зеркала залива S, поскольку через горловину вода перетекает именно в/из объёма бассейна. Из ожидаемого результата Preal≈22,5 МВт обратным ходом получается

S=4TPrealηρgH2≈4⋅44700⋅22,5⋅1060,4⋅1000⋅9,81⋅25≈4,1⋅107 						м2≈41 						км2.

  - Мгновенная мощность и накопленная энергия

В поршневой модели уровень бассейна ηbay≡0, а уровень моря ηsea(t)=H2sin⁡(2πt/T). Мгновенный объёмный поток через горловину равен q(t)=-S ηsea(t), а мгновенная мощность (с учётом КПД):

P(t)=ηρg∣ηsea​(t)∣⋅∣q(t)∣=ηρgS∣ηsea​(t)∣⋅∣η˙​sea​(t)∣.

Подставляя ηsea=πHTcos⁡(2πt/T):

P(t)=η ρgS⋅H2⋅πHT⋅∣sin⁡(2πt/T)cos⁡(2πt/T)∣=η ρgS⋅πH24T⋅∣sin⁡(4πt/T)∣.

Накопленная за время t выработанная энергия:

E(t)=0tP(τ) dτ,E(T)=η⋅Ecycle=η⋅ρgSH24.

Кривая E(t) — монотонно возрастающая, с участками более быстрого и более медленного роста (ступеньками, соответствующими максимумам и нулям мгновенной мощности). В среднем за период она идёт по прямой E≈Preal⋅t.

- Основные шаги программы

Программа выполняет следующие основные шаги:

- Инициализация — задание физических констант (плотность воды, ускорение свободного падения) и параметров по умолчанию для пролива, прилива, мощности и КПД.

- Ввод данных — пользователь заполняет поля с параметрами пролива (длина, ширина, глубина), прилива (высота, период), целевой мощности и КПД.

- Проверка данных — анализ введённых значений на корректность (положительность чисел, КПД в диапазоне 0–1), при ошибках — сообщение пользователю.

- Расчёт геометрического расхода — вычисление естественного расхода воды Q через пролив по его сечению и параметрам прилива.

- Мощность для геометрического расхода — определение теоретической и реальной мощности станции при естественном расходе воды.

- Требуемый расход — расчёт необходимого расхода Q, чтобы достичь заданной целевой мощности с учётом КПД.

- Вывод результатов — отображение всех расчётов в удобном текстовом формате в интерфейсе.

- Построение графиков — создание графиков зависимости теоретической и реальной мощности от расхода с отметкой требуемого значения.

- Блок схема программы

Рис. 1. Блок-схема программы расчета

- Описание программы

Программа реализована на Python3 в виде модуля code.py с использованием библиотек numpy, matplotlib, tkinter.

Ниже основные функции программы:

Таблица 1. Основные функции программы

| Название | Вход | Выход |
| --- | --- | --- |
| theoretical_power(rho, g, A, Q) | rho (кг/м³), g (м/с²), A (м), Q (м³/с) | P_theor (Вт), теоретическая мощность |
| real_power(rho, g, A, Q, eta) | rho, g, A, Q, eta (0..1) | P_real (Вт), реальная мощность |
| calculate_flow_rate(width, depth, tide_height, period_hours) | width (м), depth (м), tide_height (м), period_hours (ч) | Q_geom (м³/с), усредненный расход |
| required_flow_for_target_power(P_real_target, rho, g, A, eta) | P_real_target (Вт), rho, g, A, eta | кортеж: Q_required (м³/с), P_theor_target (Вт) |
| calculate(self) | значения из полей GUI | None, обновляет блок результатов и график |
| plot_graph(self, rho, g, A, eta, Q_required) | константы модели и Q_required | None, строит график в окне приложения |

- Рекомендации пользователя

Предполагается, что окно расчета видно на экране.

Памятка:

- Чтобы получить результат, нажать кнопку «Рассчитать».

- Если случайно что-то изменили и запутались, нажать «Сбросить».

- После «Сбросить», по готовности, нажмите «Рассчитать».

- Результаты можно посмотреть в блоке «Результаты» (слева) и на графике (справа).

Что лучше не нажимать и не делать:

- Не закрывать окно программы во время демонстрации.

- Не вводить буквы и символы вместо чисел.

- Не ставить КПД больше «1» и меньше либо равным «0».

- Не менять много полей сразу, если не уверены; безопаснее нажать «Сбросить» и повторить.

При первых трех действиях программа выдаст ошибку

- Рекомендации программиста

8.1. Среда запуска

Версия Python:

- минимальная 3.10;

- рекомендуется 3.11-3.13.

Версии библиотек:

- numpy >= 1.23 (в текущем окружении: 2.2.4);

- matplotlib >= 3.6 (в текущем окружении: 3.10.1);

- tkinter 8.6+ (обычно входит в стандартную поставку Python).

8.2. Требования к памяти (ОЗУ)

Минимальная требуемая память: 512 МБ

Рекомендуемая: 2 ГБ свободной ОЗУ для стабильной работы интерфейса и графиков без задержек.

8.3. Возможные улучшения и доработки

1. Добавить типизацию и документацию в формате вход/выход/единицы измерения.

2. Разделить логику на модули model, ui, validation для упрощения поддержки.

3. Добавить экспорт результатов в CSV и PDF для отчета.

4. Добавить логирование ошибок и файл конфигурации параметров по умолчанию.

- Контрольный пример

Рис. 2. Вид программы

- Исследование

В процессе выполнения лабораторной работы мы выполнили следующие шаги:

- Поиск источников.

Были изучены следующие научные статьи:

- Garrett, C. & Cummins, P. (2005) – The power potential of tidal currents in channels

- Garrett, C. & Cummins, P. (2007) – Tuning turbines in a tidal channel

- Vennell, R. (2012) – Realizing the potential of tidal currents and the efficiency of turbine farms in a channel

- Smeaton, Vennell & Harang (2016) – The effect of channel constriction on the potential for tidal stream power

- Thiébot, J., Sedrati, M. & Guillou, S.S. (2024) – The Potential of Tidal Energy Production in a Narrow Channel: The Gulf of Morbihan

- Wang, T. & Yang, Z. (2017) – A modeling study of tidal energy extraction and the associated impact on tidal circulation in a multi-inlet bay system of Puget Sound

- Yang, Z., Wang, T. & Copping, A. (2013) – Modeling tidal stream energy extraction and its effects on transport processes in a tidal channel and bay system

- Inzhebeikin, Y.I. & Nekrasov, A.V. (2005) – On the effect of Mezen tidal power plant on the short-period sea-level oscillations in the White Sea

- Silakov, V.N. et al. (1972) – Kislogubskaya prilivnaya elektrostantsiya (Кислогубская приливная электростанция)

- Deb, M., Yang, Z., Haas, K. & Wang, T. (2024) – Hydrokinetic tidal energy resource assessment following international electrotechnical commission guidelines

- Soto-Rivas, K., Richter, D. & Escauriaza, C. (2022) – Flow effects of finite-sized tidal turbine arrays in the Chacao Channel, Southern Chile

- Suarez, L., Escauriaza, C. et al. (2023) – Assessment of tidal energy resources in the Strait of Magellan in southern Chile

- Levasseur, A. et al. (2021) – Estimation of the tidal energy potential in the Scheldt estuary using a three-dimensional unstructured hydrodynamic model

- Cooke, S. (2016) – Enhanced array design for tidal power generation

- Hachmann, C., Stallard, T. et al. (2021) – Experimentally validated study of the impact of operating strategies on power efficiency of a turbine array in a bi-directional tidal channel

- Выбор метода решения задачи

- Воспроизведение решения на имеющихся данных. Сравнение с ожидаемым результатом.

- Написание программы.

- Вывод